MODÈLE — BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE

# Plan de nettoyage-désinfection

Le plan liste, pour chaque zone et chaque équipement, quoi nettoyer, avec quel produit, comment, à quelle fréquence, par qui et comment vérifier. Les fiches techniques et les fiches de données de sécurité des produits sont annexées ; les produits sont autorisés pour le contact alimentaire. La ligne d'exemple est à remplacer.

| Établissement |  |
| --- | --- |
| Version / date |  |
| Validation du plan (méthode, date, résultats) | Ex. : prélèvements de surface avant/après sur 5 points critiques, recherche d'allergènes par kit après nettoyage entre séries — résultats en annexe |
| Enregistrement associé | Fiche journalière de nettoyage (cases à cocher par zone, visa, écarts) |

| Zone / équipement | Produit (nom commercial) | Dosage / concentration | Temps de contact | Méthode (étapes) | Fréquence | Responsable | Contrôle (visuel, ATP, lame) | EPI | Réf. fiche |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex. : trancheuse | Détergent-désinfectant [nom] | [x] % — [x] ml / 10 l | 15 min | Démonter, prélaver, nettoyer, rincer, désinfecter, rincer, sécher | Après chaque usage et entre allergènes | Opérateur de ligne | Visuel quotidien, ATP hebdo | Gants, lunettes | FN-01 |

Le contrôle du nettoyage porte sur le résultat, pas sur la case cochée : un contrôle visuel quotidien documenté, complété par des contrôles de surface à la fréquence définie, et des actions enregistrées sur chaque écart. La validation initiale démontre que la méthode est efficace ; la vérification périodique démontre qu'elle est appliquée.